- MEMOREX TELEX pConnect　ＬＵ１.３用導入リスト

ﾁｪｯｸ　　　ＳＮＡ設定項目[ＶＴＡＭ又はＮＣＰ上の設定項目]　　　　　　　　設　定　値

□  ローカルネットワークＩＤ[	ＮＥＴＩＤ      ]

□  ローカルＣＰ名          [	ＣＰＮＡＭＥ    ]

□  ローカルＳＡＰ          [	ＳＡＰＡＤＤＲ  ]

□  ローカルブロックＩＤ    [	ＩＤＢＬＫ      ]

□  ローカル装置ＩＤ        [ ＩＤＮＵＭ      ]

□  ローカルアドレス        [ ＭＡＣＡＤＤＲ  ]

□  リモートネットワーク環境　　　　　　　　　　　　　　　　□トークンリング　　□イーサネット

□  リモートネットワークＩＤ[	ＮＥＴＩＤ      ]

□  リモートＣＰ名          [ ＣＰＮＡＭＥ    ]

□  リモートＳＡＰ          [ ＳＡＰＡＤＤＲ  ]

□  リモートアドレス        [ ＭＡＣＡＤＤＲ  ]

□  ＬＵ番号                [ ＬＯＣＡＤＤＲ  ]

- 受信ウインド                                            8

- ＰＩＵサイズ            [ ＭＡＸＤＡＴＡ  ]              521

- □  自動接続                                                する

- １．ローカルネットワークＩＤ，ローカルＣＰ名，リモートネットワークＩＤ，リモートＣＰ名

ＶＴＡＭで無効となる設定がされている場合は、適当な名前をつけてください。

- ２．ローカルＳＡＰ，リモートＳＡＰ

ＶＴＡＭ定義の値を設定してください。両方とも同じ値に設定してください。

- ３．ローカルブロックＩＤ，ローカル装置ＩＤ（ＰＵＩＤ），ローカルアドレス（ＭＡＣアドレス）

・ブロックＩＤ＋装置ＩＤ か、ローカルアドレス のどちらかで接続します。

・ローカルアドレスをすべてゼロにした場合、マシン固有の値となります。

（設定値印刷のノードＩＤで得られます。）

- ４．ローカルアドレス，リモートアドレス

ＭＡＣアドレスを指定します。

- ５．ＬＵ番号

ＶＴＡＭで定義した値を指定してください。合っていない場合、ホストと接続状態になりません。

- ６．受信ウインド

ペーシングカウント要求値です。特に指定がなければ、デフォルトのまま使用してください。

- ７．ＰＩＵサイズ

ＶＴＡＭで定義した値を指定してください。合っていない場合、通信障害を起こす場合が有ります。