PConnect ＴＮ３２７０／ＴＮ５２５０導入リスト

| ﾁｪｯｸ | 設定項目 | 設 定 値 |
| --- | --- | --- |
| □ | １．ＩＰアドレス |  |
| □ | ２．サブネットマスク |  |
| □ | ３．ゲートウェイ |  |
| □ | ４．タイムアウト |  |
| □ | ５．ジョブ制御 |  |
| □ | ６．ローカルアドレス |  |
| □ | ７．５２５０ホストＩＰアドレス |  |
| □ | ８． デバイス名 |  |
| □ | ９． ５２５０ポート番号 |  |
| □ | １０． ５２５０自動接続 | □する □しない |
| □ | １１． メッセージ待ち行列 |  |
| □ | １２． メッセージライブラリー |  |
| □ | １３．３２７０ホストＩＰアドレス |  |
| □ | １４． ＬＵ名 |  |
| □ | １５． ３２７０ポート番号 |  |
| □ | １６． ３２７０自動接続 | □する □しない |
| １．ＩＰアドレス ：接続するネットワーク上で割り当てられたＩＰアドレスを設定します。 ２．サブネットマスク ：接続するネットワーク上で割り当てられたサブネットマスクを設定します。 ３．ゲートウェイ ：異種のネットワークへ接続するためのゲートウェイのアドレスを設定します。 ４．タイムアウト ：印刷をしているときの、データの途切れを監視する時間を設定します。 ５．ジョブ制御 ：ファイルを印刷した後に改ページをするかしないかを選択します。 ６．ローカルアドレス ：印刷装置のＭＡＣアドレスを１６進数１２桁で定義します。 出荷時の値“全てゼロ”の場合は、実装しているノードＩＤを使用します。 ７．５２５０ホストＩＰアドレス：ＴＮ接続するホスト（ＡＳ／４００）のＩＰアドレスを設定します。 ８． デバイス名 ：半角の英数字で最大１０文字まで指定します。 【注意】・使用可能文字には、制限があります。 １文字目：Ａ～Ｚ，＠，＃，＄ ２文字目以降：Ａ～Ｚ，０～９，＠，＃，＄，＿， ． ９． ５２５０ポート番号 ：使用するＴＣＰ／ＩＰのポート番号を指定します。 １０． ５２５０自動接続 ：切断要求がきて一度切断した後、プリンタから自動的に接続要求を発行します。 １１． メッセージ待ち行列 ：半角の英数字で最大１０文字まで指定します。 【注意】・使用可能文字には、制限があります。 １文字目：Ａ～Ｚ，＠，＃，＄ ２文字目以降：Ａ～Ｚ，０～９，＠，＃，＄，＿， ． １２． メッセージライブラリー ：半角の英数字で最大１０文字まで指定します。 【注意】・使用可能文字には、制限があります。 １文字目：Ａ～Ｚ，＠，＃，＄，＊ ２文字目以降：Ａ～Ｚ，０～９，＠，＃，＄，＿， ． １３．３２７０ホストＩＰアドレス：ＴＮ接続するホストのＩＰアドレスを設定します。 １４． ＬＵ名 ：印刷装置のＬＵ名を定義します。半角の英数字で最大１０文字まで指定できます。 【注意】・使用可能文字には、制限があります。 １文字目 ：Ａ～Ｚ，０～９，＠，＃，＄，￥ ２文字目以降：Ａ～Ｚ，０～９，＠，＃，＄，￥，＿ １５． ３２７０ポート番号 ：使用するＴＣＰ／ＩＰのポート番号を指定します。 １６． ３２７０自動接続 ：切断要求がきて一度切断した後、プリンタから自動的に接続要求を発行します。 設定に当たっての必須項目 ・（１），（２）の設定は必須です。（３）は異種のネットワークへ接続する場合に設定を行います。 ・ＴＮ５２５０ホスト接続は、（７），（８），（９），（１０），（１１），（１２）項の設定を行います。 （７），（８）の設定は必須です。 ・ＴＮ３２７０ホスト接続は、（１３），（１４），（１５），（１６）項の設定を行います。（１３）の設定は必須です。 |  |  |